- Тема урока «Параллельное соединение проводников» Класс: 8 ,

- учитель Теребило Н.М

Тип урока: открытие новых знаний

- Цели урока:

- Образовательные:

- сформировать представление  о законах параллельного соединения проводников

- Сформировать умение записывать количественные зависимости между величинами характеризующими электрический ток

- Способствовать формированию умения применять знания на практике

- Развивающие:

- Способствовать формированию мыслительных операций анализа и сравнения

- Способствовать развитию логического мышления

- Воспитательные:

- Способствовать воспитанию целеустремленности

- Способствовать воспитанию чувства ответственности

- Мотивация (самоопределение к учебной деятельности).

Ребята, встречаемся ли мы с вами с электрическими явлениями дома?

Хотя бы то, что наша квартира полна электроприборами которыми мы постоянно пользуемся, доказывает это. А нужны ли нам знания об электрическом токе, с помощью которого они работают?

Провести электричество в собственной квартире или на даче, установить лампы и светильники, найти и устранить повреждения и неисправности, отремонтировать розетку и выключатель – это и многое другое будет по силам и вам. Отпадёт необходимость тратить лишние деньги и нанимать специалистов, для мелких работ по электричеству, если вы будете внимательны на уроках сейчас.

- Вопросы для взаимопроверки:

- 1. При каком соединении проводников конец одного                                               проводника соединяется с началом другого?

- 2. Схема какого соединения ламп показана

на рисунке?

- 3. Чему равна сила тока в последовательно

соединенных потребителях?

- 4. Чему равно напряжение на всём рассматриваемом участке цепи?

- 5. Чему равно общее сопротивление цепи?

Поменялись бланками ответов с соседом по парте и осуществили взаимопроверку.

Критерии оценки (выведены на слайде): за каждый правильный ответ  ставим по 1 баллу

1. При последовательном

2. Последовательного

3.    I = I 1= I 2

4.   U = U 1+ U 2

5.   R = R 1+ R 2

- Приведите пример последовательного соединения проводников.

- Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. Постановка проблемы.

А можно ли потребители тока в нашей квартире соединить последовательно? Почему? Как решить эту проблему?

Ребята высказывают свои версии, проводится совместный анализ этих версий и, в ходе обсуждения, мы приходим к выводу, что

приборы нужно соединить так, чтобы они все имели общие точки подключения к источнику тока. Такое соединение потребителей называется параллельным.

- Как вы думаете, какова тема нашего сегодняшнего урока?

- Параллельное соединение проводников

- А какова цель нашего урока?

Цель: сформировать знания  о законах параллельного соединения проводников, умение записывать количественные зависимости между величинами, характеризующими электрический ток и научиться применять знания на практике.

При параллельном соединении проводников их начала и концы имеют общие точки подключения к источнику тока.

А какие же количественные зависимости между величинами характеризующими электрический ток при параллельном соединении проводников можно вывести?

- Построение проекта выхода из затруднения.

- Верно, нужно обратиться к эксперименту.

У вас на столах имеются наборы для проведения практической работы. Работаем в группах по 4 человека, группами, сформированными на прошлых уроках. На столах на карточках у вас записаны задания, которые вы должны выполнить.

- Карточка  № 1

Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа, двух параллельно соединенных проводников. Вспомнив, как включается в цепь амперметр, измерьте силу тока в каждом из проводников, и силу тока до разветвления. Сравните полученные значения. Сделайте вывод.

- Карточка  № 2

Соберите электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа, двух параллельно соединенных проводников. Вспомнив, как включается в цепь вольтметр, измерьте напряжение на каждом из проводников, и напряжение на всем участке. Сравните полученные значения. Сделайте вывод.

- Реализация построенного проекта.

Проведение группами эксперимента (учитель контролирует действия ребят, без необходимости, не вмешиваясь в их работу).

Проведение анализа практической работы групп, представление выводов, формулирование законов параллельного соединения проводников (работа школьников у доски).

Критерии оценки действий школьника во время проведения эксперимента (выведены на слайде):

- Принимал активное участие в проведении эксперимента  – 3  балла

- Частично принимал участие в проведении эксперимента – 2 балла

- Внимательно следил за проведением эксперимента – 1 балл

- Озвучивал эксперимент и выводы работы группы у доски  –   +1 балл

- Законы параллельного соединения проводников

При параллельном соединении напряжения U1 и U2 на всех участках цепи одинаковы:

- U = U1= U2

Сумма токов I1 и I2, протекающих по обоим проводникам, равна току в неразветвленной цепи:

- I = I 1+ I 2

Записывая на основании закона Ома:

I1=UR1,I2=UR2иI=UR,1R=1R1+1R2

При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.

И так, ребята, решили ли мы проблему, которую поставили перед собой в начале урока? Да, конечно. А что нам нужно для того, чтобы успешно применять свои знания на практике? Верно. Научится использовать их в модулируемых ситуациях, то есть при решении задач.

5. Первичное закрепление – решение задачи, самостоятельная работа с самопроверкой по образцу.

Две электрические лампы включены параллельно под напряжение 220 В. Определите силу тока в каждой лампе и в подводящей цепи, если сопротивление одной лампы 1000 Ом, а другой 488 Ом.

Дано:                          Решение:

I1=UR1,I2=UR2иI=UR,U = 220 В              U = U1= U2= 220 В

R 1=1000 Ом

R 2= 488 Ом

- I= I1+ I2

I - ?                       I1= 0,22 А

I 1-?                      I2= 0,45 А

I 2-?                      I = 0,67 А             Ответ: I1= 0,22 А  ;  I2= 0,45 А  ;  I = 0,67 А

На слайде выводится правильное решение задачи, ребята осуществляют самопроверку.

- Критерии оценки решения задачи (выводятся на слайде):

- краткая запись условия -0,5 б;

- использование физической символики -0,5 б;

- запись единиц измерения и перевод их в СИ – 0,5 б;

- нахождение и запись необходимых табличных и постоянных величин – 0,5 б;

- запись формул – 0,5 б;

- вывод расчётной формулы – 1 б;

- вычисления – 1 б;

- анализ полученных результатов – 0,5 б.

Молодцы! Вы здорово сегодня поработали. А как вы думаете, есть ли недостатки у разных способов подключения потребителей?

Короткое обсуждение и выводы выводятся на слайд.

6. Рефлексия учебной деятельности.

  - Что узнали на уроке? (как нужно включить в цепь потребители, чтобы они могли работать независимо друг от друга)

  - Чему научились? (записывать количественные зависимости между величинами характеризующими электрический ток при параллельном соединении проводников)

  - Как применили полученные знания? (применили полученные знания в решении модулированной ситуации)

  - Как вы оцениваете свою деятельности на уроке?

- Критерии оценки за урок (выведены на слайде):

- Набрали в сумме  12-13 баллов  поставьте себе оценку  5

- Набрали в сумме  9-11 баллов  поставьте себе оценку  4

- Набрали в сумме  6-8 баллов  поставьте себе оценку  3

- Осуществите самооценку.

Домашнее задание:

параграф 49, задачи на карточках  решить необходимо одну задачу на выбор

- Карточка с домашним заданием

- Задача № 1

Два проводника соединены  параллельно, сопротивление второго -  9 Ом,  сила тока в подводящей цепи 0,6А. Сила тока, проходящего через первый проводник 0,2 А. Чему равно сопротивление этого участка и напряжение на его концах?

- Задача № 2

Две электрические лампы включены параллельно под напряжение   127 В. Определите силу тока в каждой лампе и в подводящей цепи, если сопротивление одной лампы 600 Ом, а другой 360 Ом.

- Бланк оценки

Фамилия, имя  _____________________________

| Этапы урока | Полученные баллы |
| --- | --- |
| Вопросы для взаимопроверки |  |
| Эксперимент |  |
| Задача |  |
| Итого |  |
| Отметка |  |